| # Consigne n° FI 2 |  |  | # Permanente |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Temporaire |
| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |  |  |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |  |  |
| ## Objet : Procédure en cas de déclenchement d’une alarme incendie 1. Déclenchement de l’alarme : actions immédiates 1.1. Reconnaître l’alarme - Se rendre immédiatement au SSI (Système de Sécurité Incendie). - Vérifier la zone en alarme affichée sur le tableau. - Identifier le type d’alarme : déclencheur manuel (DM), détecteur automatique, alarme technique incendie, etc. 1.2. Accuser la prise en compte - Appuyer sur “Arrêt signal sonore”. - Ne jamais réarmer le SSI tant que la levée de doute n’est pas terminée. 2. Levée de doute 2.1. Informer immédiatement ENGIE pour qu’il effectue la levée de doute (astreinte). 2.2. En l’absence d’ENGIE, effectuer la levée de doute sur zone - Rechercher de la fumée, feu, odeurs suspectes, chaleur anormale etc. 3. Résultat de la levée de doute 3.1. Cas 1 – Début d’incendie / Incendie non maitrisable - Prévenir ENGIE et la direction Alcatel - Sur ordre, déclencher l’évacuation. - Appeler immédiatement les sapeurs-pompiers (18 ou 112). - Rester à proximité du PC pour accueillir les pompiers 3.2. Cas 2 – Fausse alarme / Aucun danger - Informer le responsable ENGIE qu’aucun danger n’a été constaté. - Avec l’autorisation d’ENGIE, procéder au réarmement du SSI. 4. Main courante GuardTeck – Enregistrement obligatoire - Etablir un compte-rendu d’évènement courant (CREP si feu confirmé) |  |  |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE ## De la consigne FI 2 « Alarme Feu » |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | Sekouba | CDP |  |  |
| CONDE | Mohamed | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | Mamoudou | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | Alain | Agent de sécurité |  |  |